Проект №: ГП-37-195/10-2012

Заказчик: администрация Коченёвского района Новосибирской области

Разработка проектов генеральных планов муниципальных

образований Коченёвского района

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОВЧИННИКОВСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ

КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор						В.М. Савко

«___» _________ 2012г.

Главный градостроитель проекта				М. А. Зеленков

«___» _________ 2012 г.

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I. Положение  о территориальном планировании – пояснительная  записка, карты.

- Том II. Материалы  по обоснованию – пояснительная  записка, карты.

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть) |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта функционального зонирования, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 | Н/С |
|  | Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |  |  |  |
| 4 | Ситуационная схема, М 1:200000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта современного использования территории, М 1:25 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта комплексной оценки территории, зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта распределения земель по категориям М 1:25 000 | ГП-7 | 7 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта (начальник отдела разработки градостроительной документации) | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалист- градостроитель II категории | Боровикова Т.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Экономист | Хлопов Д.С. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
|  |  | Инженер | Хомова Ю.П. |  |
| 5 | Графическое оформление проекта | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалисты- градостроители | Боровикова Т.В. Оськина Е.В. |  |
|  |  | Инженер городского кадастра | Чеснок А.С. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Планируемое функциональное зонирование территории поселения	4

1.1 Перечень установленных функциональных зон	4

1.2  Зоны с особыми условиями использования территории	4

2. Сведения о планируемых для размещения на территории поселенияобъектах федерального значения, объектов регионального значения	6

2.1 Перечень объектов местного значения уровня муниципального района	6

3.  Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Овчинниковского сельсовета	7

3.1 Демографический прогноз	7

3.2 Жилищное строительство	8

3.3  Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения	9

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	10

3.5 Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	13

3.5.1 Водоснабжение и водоотведение	13

3.5.2 Теплоснабжение	15

3.5.3 Газоснабжение	15

3.5.4 Электроснабжение	16

3.5.5 Связь	17

Сбор и вывоз бытовых отходов	18

4. Предложения по установлению границ населённых пунктов	19

5.Технико-экономические показатели проекта	20

Введение

Проект генерального плана сельского поселения Овчинниковский   сельсовет Коченёвского муниципального района Новосибирской области (далее – Овчинниковский сельсовет, поселение) выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно договору  № 37 от 15 октября 2012 года с администрацией Коченёвского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана Овчинниковского сельсовета выполнен с учётом положений  Схемы территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Коченёвского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории Овчинниковского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Проект генерального плана Овчинниковского  сельсовета разработан  применительно ко всей территории поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития Овчинниковского  сельсовета – 2025 год.

Исходный год проекта - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта - 2025 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2032 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Овчинниковского  сельсовета.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Коченёвского муниципального района.

1. Планируемое функциональное зонирование территории поселения

1.1 Перечень установленных функциональных зон

На территории поселения (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зоны сельскохозяйственного назначения;

- Зоны транспортной инфраструктуры;

- Зоны инженерной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения;

- Зоны защитных лесов.

Зона сельскохозяйственного использования занимает значительную площадь и включает территории крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных  хозяйств, подсобных хозяйств предприятий и организаций.

Зона транспортной инфраструктуры включает транспортные коридоры автомобильных дорог различных категорий в границах придорожных полос, некатегорированных автомобильных дорог  в пределах полос отводов. В пределах зоны транспортной инфраструктуры возможно размещения сетей и сооружений инженерного обеспечения.

Зона объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного обеспечения территории: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи.

Зона специального назначения объединяет территории специального назначения – кладбища, скотомогильники, свалки, полигоны ТБО.

Зона защитных лесов предназначается для сохранения лесных массивов вдоль речных русел.

1.2  Зоны с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: охранные, санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

- для дороги V категории – 25 м.

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог I-III категории - 100 м;

- для дорог IV категории  - 50м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 110 кВт  - 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников питьевого водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы, скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  проектируемый водозабор (30м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны) и водоочистные сооружения (100м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Нормативный радиус санитарно-защитных зон от объектов капитального строительства устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2. Сведения о планируемых для размещения на территории поселенияобъектах федерального значения, объектов регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, утверждённой  Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па,  размещение на территории Овчинниковского сельсовета объектов федерального и регионального значения не предусмотрено.

2.1 Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

Схема территориального планирования Коченёвского района Новосибирской области в настоящее время находится в стадии разработки.  Объектов местного значения муниципального района проектом Схемы территориального планирования не предусматривается.

3.  Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Овчинниковского сельсовета

3.1 Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать снижение численности населения на территории муниципального образования.

Для расчета численности населения Овчинниковского сельсовета на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Показатели демографического развития, используемые в расчете прогнозной численности населения, приведены в таблицах 3.1-1 и 3.1-2.

В связи с полным обезлюдиванием рекомендуется исключить п. Большая поляна и п. Владиславском из реестра населённых пунктов.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Овчинниковского сельсовета составит около 750 человек к 2022 г., около 660 человек - к 2032 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Прогнозируемая численность населения Овчинниковского сельсовета

в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| д. Овчинниково | 640 | 600 | 570 |
| п. Новорощинский | 168 | 130 | 90 |
| п. Большая поляна | 36 | 20 | 0 |
| п. Владиславский | 1 | 0 | 0 |
| Итого по Овчинниковскому сельсовету | 845 | 750 | 660 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Овчинниковского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Овчинниковского сельсовета представлено в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Овчинниковского сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 17,9 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 64,1 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 18,0 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

3.2 Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025г. до 33-35 кв. м общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 25 кв. м на человека на начало 2022г.;

- 35 кв. м на человека на начало 2032г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу.

Таблица 3.2-1

Рекомендуемое изменение жилищного фонда

Овчинниковского сельсовета, тыс. кв. м

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2022 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| д. Овчинниково | 15,0 | 20,0 |
| п. Новорощинский | 3,3 | 3,2 |
| п. Большая поляна | 0,5 | 0,0 |
| п. Владиславский | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Овчинниковскому сельсовету | 18,8 | 23,1 |

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 23,1 тыс. кв. м, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 17,5 кв. м в настоящее время до 35 кв. м общей площади на человека к 2032 г.

Объем нового жилищного строительства составит около 8,3 тыс. кв. м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 0,42 тыс. кв. м.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

3.3  Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

Дошкольные образовательные учреждения

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% детей соответствующей возрастной группы.

Проектом генерального плана рекомендовано строительство здания ДОУ проектной мощностью 35 мест в д. Овчинниково.

В п. Новорощинском рекомендуется организация детских садов семейного типа.

Общеобразовательные школы. Внешкольные учреждения

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 75% детей – средним образованием.

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение существующего МОУ Овчинниковская СОШ на расчетный срок.

Необходима организация  транспортного обслуживания учащихся, проживающих в п. Новорощинском,  для получения образования в МОУ Овчинниковская СОШ.

Учреждения дополнительного образования детей рекомендуется организовать в школе и учреждении культуры.

Учреждения здравоохранения

Проектом предусмотрено сохранение всех действующих на территории Овчинниковского сельсовета учреждений здравоохранения: фельдшерско-акушерских пунктов в д. Овчинниково и п. Новорощинском.

Обслуживание населения Овчинниковского сельсовета больничными учреждениями рекомендуется предусмотреть за пределами муниципального образования.

Учреждения социального обеспечения

Проектом генерального плана рекомендована организация 10 мест в специальных жилых домах и группах квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых в д. Овчинниково. Обслуживание населения в домах-интернатах для престарелых, ветеранов труда и войны предусмотрено за пределами Овчинниковского сельсовета.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Рекомендуется объединение физкультурно-спортивных сооружений сети общего пользования со спортивными объектами общеобразовательной школы д. Овчинниково.

Учреждения культуры и искусства

Проектом генерального плана рекомендована реконструкция здания существующего СДК в д. Овчинниково с увеличением проектной мощности до  270 мест.

Обслуживание граждан, проживающих в п. Новорощинском предусмотрено в вышеуказанном учреждении культуры.

Запланировано сохранение здания общедоступной библиотеки в д. Овчинниково.

В п. Новорощинский рекомендуется организация отдела внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки поселения.

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Согласно разрабатываемому проекту Схемы Коченёвского района  по  территории Овчинниковского сельсовета пройдёт часть автодороги-дублера (4-й категории)   федеральной трассы М-51, строительство которой предполагается  в северной части района  через Крутологово – Ермиловку – Овчинниково.

Мероприятий в части развития местной дорожной сети на расчётный срок не предусмотрено.

Автомобильный транспорт

На территории Овчинниковского сельсовета на расчетный срок предполагается проживание 660 человек.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 291 единицы. Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 3.4-1.

Таблица 3.4-1

Проектируемая численность парка автомобилей
муниципального образования

| №/№ п/п | Название населённого пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | Д. Овчинниково | 570 | 228 | 23 | 57 |
| 2 | П. Большая Поляна, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | П. Владиславский, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | П. Новорощинский. | 90 | 36 | 4 | 9 |
| ИТОГО: |  | 660 | 264 | 27 | 66 |
| ВСЕГО: |  |  | 291 |  | 66 |

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по-прежнему будет осуществляться автотранспортными предприятиями Коченёвского района, которыми предусмотрено движение маршрутного транспорта (автобуса) для организации как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

В течение расчётного срока на территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Расчёты количества необходимых парковочных площадок, а также вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.4-2 без учёта межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам местного и межмуниципального значения.

Таблица 3.4.-2

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

№/№ п/п; Название населённого пункта; Население на расч.срок, чел; Расчётная автомобилизация; АЗС (при норме 1 колонка на 1200 авт.), колонок; СТО (при норме 1 пост на 200 авт.), постов; Существуюшие; Принято. легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит.; грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит.; мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит.; АЗС, шт; СТО, шт; АЗС, шт; СТО, шт. 1; Д. Овчинниково; 570; 228; 23; 57; 0; 3; 0; 0; 1; 1. 2; П. Большая Поляна,; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3; П. Владиславский,; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 4; П. Новорощинский.; 90; 36; 4; 9; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ИТОГО:; 660; 264; 27; 66; 0; 3; 0; 0; 1; 1.

3.5 Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

3.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории  Овчинниковского сельсовета.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению  о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1] .

Для водоснабжения предлагается:

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей.

-расширение централизованной сети, прокладка магистральных сетей.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суммарное водопотребление

Таблица 3.5.1-1

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды,уб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Овчинниково | 138,24 | 131,33 | 61,2 | 61,2 | 199,44 | 192,53 |
| п. Новорощинский | 29,95 | 20,74 | 7,5 | 7,5 | 37,45 | 28,24 |
| п. Большая Поляна | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 2,59 | 0 |
| Всего по сельсовету | 170,78 | 152,07 | 68,7 | 68,7 | 239,48 | 220,77 |

Водоотведение

Отвод стоков от объектов соцкультбыта д. Овчинниково предлагается осуществлять в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки населённых пунктов п.Новорощинского  и п.Большая Поляна, предлагается собирать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на площадку складирования ТБО на территории муниципального образования д.Овчинниково.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование локальных очистных установок с полной биологической очисткой.

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки, с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания.  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф деревни Овчинниково. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на ТБО.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Так как на территории сельсовета нет пожарного депо и на полив население использует воду из частных колодцев, суммарное водоотведение равно числу суммарного водопотребления (см. таблицу 3.5.1-1).

3.5.2 Теплоснабжение

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  приоритетным направлением развития системы теплоснабжения района является отказ от твердого угольного топлива и переход на природный газ в качестве  топлива.

В населённых пунктах Овчинниковского сельсовета основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Проектом предлагается проведение работ по реконструкции тепловых сетей, ремонту и замене котлов.

3.5.3 Газоснабжение

Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по  магистральному газопроводу Уренгой-Омск-Новосибирск через существующую ГРС р.ц. Коченево.

К потребителям д.Овчинниково и п.Новорощинский газ по газопроводу высокого давления до 6 кгс/см2 поступает от проектируемой ГРС Новомихайловка.

Для снижения давления предусматривается установка ГГРП.

ГГРП могут применяться блочные заводского изготовления в зданиях контейнерного типа (ГРПБ) и шкафные (ШРП).

Схемой предусматривается:

-приготовление пищи населением индивидуального сектора-100%;

-горячее водоснабжение от газовых водонагревателей-100%;

-отопление индивидуального сектора-100%.

В населённых пунктах предусматривается модернизация угольных котельных, перевод на природный газ.

Газ планируется использовать для улучшения социально-экономических условий проживания жителей и обеспечения широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.

На основании проекта «Схема газоснабжения Коченёвского района Новосибирской области» были выполнены расчёты потребления газа. В связи с изменением численности населения сельсовета произведён перерасчёт потребления газа:

Деревня Овчинниково - годовой расход газа 625 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 347 куб. м/час.

Посёлок Новорощинский - годовой расход газа 181 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 101 куб. м/час.

3.5.4 Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам приложения 12 СНиП 2.07.01-89.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт.  Приведенные укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки для Овчинниковского сельсовета, приведённые в таблице, являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Электрические нагрузки по населённым пунктам

Таблица 3.5.4-1

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Овчинниково | 600 | 570 | 138 | 131 |
| п. Новорощинский | 130 | 90 | 30 | 21 |
| п. Большая Поляна | 20 | 0 | 5 | 0 |
| Всего по сельсовету | 750 | 660 | 173 | 152 |

3.5.5 Связь

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=2,9. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

В соответствии с программой «Развитие телекоммуникаций, инфраструктуры в поселках Новосибирсой области на 2011-2013 годы» ПСК «Телефонстрой» на расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Основные направления развития услуг связи на расчётный срок:

-создание сетей сотовой связи для недостающего  процента населения;

-снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК);

-дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

-организовать устойчивой функционирование сети Internet.

Потребное количество телефонов

Таблица 3.5.5-1

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  | Число телефонов, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Овчинниково | 600 | 570 | 252 | 239 |
| п. Новорощинский | 130 | 90 | 55 | 38 |
| п. Большая Поляна | 20 | 0 | 8 | 0 |
| Всего по сельсовету | 750 | 660 | 315 | 277 |

Сбор и вывоз бытовых отходов

В настоящее время на территории поселения действует 1 площадка складирования ТБО возле д. Овчинниково (14,75 га). Проектом предусмотрено сохранение данной площадки. Санитарно-защитная зона площадок складирования ТБО устанавливается 1000 м до жилой застройки.

Таблица 3.6-1

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  | Жидкие нечистоты (из выгребов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т | Норма куб.м на чел/год | Объём, куб.м |
| д. Овчинниково | 570 | 300 | 17,1 | 2,0 | 1140,0 |
| п. Новорощинский | 90 | 300 | 2,7 | 2,0 | 180,0 |
| п. Большая Поляна | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |
| Итого | 660 |  | 19,8 |  | 1320,0 |

4. Предложения по установлению границ населённых пунктов

Таблица 4-1

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| №/№ п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Овчинниково, |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 151,20 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 151,20 |
| 2 | посёлок Большая Поляна |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 40,20 |
|  | Земли, исключаемые в счёт земель сельхозназначения | 40,20 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 0 |
| 3 | посёлок Владиславский |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 45,26 |
|  | Земли, исключаемые в счёт земель сельхозназначения | 45,26 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 0 |
| 3 | посёлок Новорощинский. | 62,93 |
|  | Земли, исключаемые в счёт земель с/х назначения | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 62,93 |

5.Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели генерального плана

| №/№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель о поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 60877,00 | 60877,00 |
| 1.2 | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 299,59 | 214,13 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 57152,89 | 57238,35 |
|  | земли лесного фонда | -"- | 2336,24 | 2336,24 |
|  | земли запаса |  | - | - |
|  | земли особо охраняемых территорий | -"- | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 845 | 660 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,003 | -0,002 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | -0,007 | -0,007 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 17,9 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 64,1 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 18,0 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 14,8 | 23,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 14,8 | 23,1 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 14,8 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 8,3 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 8,3 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 8,3 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 17,5 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 0 | 35 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 240 | 240 |
| 4.3 | ФАП | шт | 2 | 2 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 85 | 200 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 0 | 20 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 0 | 0 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 180 | 270 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость дорог с твёрдым покрытием | км | 0,8 |  |
| 5.2 | Плотность дорожной сети | км/км кв. | 0,06 |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 220,77 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут | нет данных | - |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 152,00 |
| 6.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | - | 806,00 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 19,8 |
| 7.2 | Жидкие нечистоты | куб.м | нет данных | 1320,0 |