Проект №: ГП-37-195/10-2012

Заказчик: администрация Коченёвского района Новосибирской области

Разработка проектов генеральных планов муниципальных

образований Коченёвского района

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОВЧИННИКОВСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ

КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Генеральный директор						В.М. Савко

«___» _________ 2012г.

Главный градостроитель проекта				М. А. Зеленков

«___» _________ 2012 г.

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I. Положение  о территориальном планировании – пояснительная  записка, карты.

- Том II. Материалы  по обоснованию – пояснительная  записка, карты.

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секрет-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |  |  |  |
| 2 | Карта современного использования территории, М 1:25 000, с врезкой Положение территории Овчинниковского сельсовета в составе Коченёвского района, М 1:200 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 3 | Карта распределения земель по категориям, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 4 | Карта планировочных ограничений и комплексной оценки территории, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 | Н/С |
|  | Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть) |  |  |  |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Овчинниковского сельсовета, М 1:25 000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
| 8 | Карта планируемых границ населённых пунктов в составе Овчинниковского сельсовета, М 1:10 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 9 | Карта функционального зонирования территории Овчинниковского сельсовета, М 1:25 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта | Заусаев С.А. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель | Гашенко А.Е. |  |
| 2 | Экономический раздел | Специалист по экономике | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Специалист-градостроитель | Гашенко А.Е. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Инженер | Трофимова Н.А. |  |
| 5 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Инженер | Жижин А.С. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Специалист-градостроитель | Гашенко А.Е. |  |
|  |  | Специалисты градостроители: |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1	Анализ современного использования территории Овчинниковского  сельсовета, возможных направлений развития и ограничений	6

1.1 Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории Овчинниковского  сельсовета	6

1.1.1 Положение территории Овчинниковского  сельсовета в системе расселения	6

1.1.2 Сложившаяся структура землепользования	6

1.1.3 Демографическая ситуация	7

1.1.4 Экономическая база развития поселения	12

1.1.5 Жилищный фонд	13

1.1.6 Учреждения и предприятия обслуживания населения	13

1.1.7 Транспортное обеспечение территории Овчинниковского  сельсовета	14

1.1.8 Инженерное обеспечение территории Овчинниковского сельсовета	15

1.2 Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Коченёвского района на 2011-2025 годы относительно территории Овчинниковского сельсовета	19

1.3 Перечень  мероприятий комплексной программы социально-экономического развития Овчинниковского сельсовета на 2011-2025 годы	19

2	Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории Овчинниковского сельсовета	20

2.1 Сведения о планируемых для размещения на территории	20

поселения объектах федерального значения, объектов	20

регионального значения	20

2.2  Сведения о планируемых для размещения на территории	20

поселения объектах местного значения уровня муниципального района	20

3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Овчинниковского сельсовета	21

3.1  Демографический прогноз	21

3.2  Развитие жилищного строительства	22

3.3 Развитие и размещение учреждений и предприятий	23

обслуживания населения	23

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	34

3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры на территории Овчинниковского сельсовета	37

3.5.1 Водоснабжение и водоотведение	37

3.5.2 Теплоснабжение	39

3.5.3 Газоснабжение	39

Газоснабжение	39

3.5.4 Электроснабжение	40

3.5.5 Связь	41

3.6	Сбор и вывоз бытовых отходов	42

4	Предложения по установлению границ населённых пунктов	43

5 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	44

6  Технико-экономические показатели проекта	47

ПРИЛОЖЕНИЯ	49

Введение

Проект генерального плана сельского поселения Овчинниковский   сельсовет Коченёвского муниципального района Новосибирской области (далее – Овчинниковский сельсовет, поселение) выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно договору  № 37 от 15 октября 2012 года с администрацией Коченёвского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана Овчинниковского сельсовета выполнен с учётом положений  Схемы территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Коченёвского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории Овчинниковского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Проект генерального плана Овчинниковского  сельсовета разработан  применительно ко всей территории поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития Овчинниковского  сельсовета – 2025 год.

Исходный год проекта - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта - 2025 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2032 год.

В настоящем  томе представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана. Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией муниципального образования,  территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, Коченёвского района, хозяйствующими субъектами на территории поселения по специальным запросам.

Анализ использования территории Овчинниковского  сельсовета содержит сведения о климатических, геологических, гидрографических условиях, минеральных и рекреационных ресурсах территории.

Проведена комплексная оценка территории поселения. В разделе проанализированы демографические, экономические предпосылка развития Овчинниковского  сельсовета, состояние системы социально-бытового обслуживания, жилого фонда, состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Материалы настоящего тома содержат обоснование вариантов функционального зонирования территории, демографический прогноз, предложения по развитию и размещению объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и инженерного обустройства территории Овчинниковского  сельсовета.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Овчинниковского  сельсовета.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Коченёвского муниципального района.

- Анализ современного использования территории Овчинниковского  сельсовета, возможных направлений развития и ограничений

1.1 Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории Овчинниковского  сельсовета

1.1.1 Положение территории Овчинниковского  сельсовета в системе расселения

Граница Овчинниковского сельсовета и перечень населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены Законом Новосибирской области от 27.12.2002 г. № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями на 5 мая 2011 года).

Территория поселения общей площадью 59808,46 га расположена в восточной части Новосибирской области на расстоянии 110 км от областного центра г. Новосибирска, в  60 км от районного центра р.п. Коченево и в 12 км от ближайшей железнодорожной станции Дупленская. Протяженность поселения с севера на юг составляет  2,5 км  и  с запада на восток-  2 км.

Территория Овчинниковского сельсовета граничит:

на западе и северо-западе – с Чулымским районом;

на севере – с Чулымским районом и Новомихайловским сельсоветом;

на северо-востоке и востоке – с Новомихайловским сельсоветом;

на юге – с Дупленским сельсоветом.

Овчинниковский  сельсовет состоит из 4 населенных пунктов: деревня Овчинниково, посёлок Большая Поляна, посёлок Владиславский, посёлок Новорощинский. Крупным селом является – д.Овчинниково.

1.1.2 Сложившаяся структура землепользования

Распределение земель по категориям

В соответствии с Земельным кодексом РФ на территории Овчинниковского  сельсовета выделены  категории земель:

- земли населённых пунктов;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли лесного фонда.

Таблица 1.1.2-1

Распределение земель по категориям

| №/№ п/п | Категория земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населённых пунктов | 299,59 | 0,50 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 57152,89 | 95,56 |
| 4 | Земли лесного фонда | 2336,24 | 3,91 |
| 5 | Категория земель не установлена | 19,74 | 0,03 |
|  | ИТОГО: | 59808,46 | 100,00 |

Наибольшую площадь занимают земли сельскохозяйственного назначения, В структуре земель сельскохозяйственного назначения помимо сельскохозяйственных угодий и лесов выделяются территории, занятые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ), личными подсобными хозяйствами (ЛПХ).

1.1.3 Демографическая ситуация

Численность населения Овчинниковского сельсовета составила на 01.01.2012 г. 845 человек.

В период с 2008 г. по 2012 г. на территории муниципального образования наблюдалась динамика падения численности населения (рисунок 1.1.3-1).

Рисунок 1.1.3-1 – Динамика численности населения Овчинниковского сельсовета

Сведения о численности населения Овчинниковского сельсовета в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 1.1.3-1. Основная доля населения (75,7 %) проживает в д. Овчинниково. Наименьшая численность граждан зарегистрирована на начало 2012 г. в п. Владиславском – 1 человек.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Овчинниковском сельсовете в течение периода с 2002 г. по 2011 г., представлены в таблицах 1 и 2.

Общий коэффициент рождаемости составил в 2011 г. 8,3 ‰, что ниже среднего по Коченёвскому району значения аналогичного показателя (14,0 ‰). Среднее за период с 2008 г. по 2011 г. значение коэффициента рождаемости на территории Овчинниковского сельсовета составило 8,1 ‰.

Общий коэффициент смертности составил в 2011 г. 13,0 ‰, что ниже среднего по Коченёвскому району значения аналогичного показателя - 16,0 ‰. Среднее за период с 2008 г. по 2011 г. значение коэффициента смертности составило 10,7 ‰.

На протяжении практически всего периода с 2008 г. по 2011 г. коэффициенты смертности превышали коэффициенты рождаемости, что и обусловило естественную убыль населения (таблица 1.1.3-2).

Миграционные процессы на территории сельсовета не стабильны. Наиболее привлекательным для проживания среди населенных пунктов  поселения является д. Овчинниково. Перемещение граждан осуществляется преимущественно в границах Новосибирской области.

Таблица 1.1.3-1

Численность населения Овчинниковского сельсовета

в разрезе населенных пунктов

| Наименование поселения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008 г. | 01.01.2009 г. | 01.01.2010 г. | 01.01.2011 г. | 01.01.2012 г. |
| д. Овчинниково | 648 | 660 | 658 | 647 | 640 |
| п. Новорощинский | 193 | 177 | 175 | 168 | 168 |
| п. Большая поляна | 40 | 36 | 32 | 33 | 36 |
| п. Владиславский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого по Овчинниковскому сельсовету | 882 | 874 | 866 | 849 | 845 |

Таблица 1.1.3-2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию

на территории Овчинниковского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 882 | 874 | 866 | 849 | 845 | 867.75 | 100 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 4 | 7 | 10 | 7 | 14 | 7 | 0.81 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 4.6 | 8.0 | 11.7 | 8.3 | х | 8.1 | х |
| 4 | Число умерших, чел. | 8 | 6 | 12 | 11 | 17 | 9.25 | 1.07 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 9.1 | 6.9 | 14.0 | 13.0 | х | 10.7 | х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -4 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2.25 | -0.26 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -4 | -9 | -15 | 0 | х | -7 | -0.81 |
| 8 | Общий прирост численности населения | -8 | -8 | -17 | -4 | х | -9.25 | -1.07 |

Общий прирост населения в течение рассматриваемого периода нестабилен (рисунок 1.1.3-2).

Рисунок 1.1.3-2 – Динамика общего прироста населения Овчинниковского

сельсовета

Возрастная структура населения Овчинниковского сельсовета представлена в таблице 1.1.3-3.  Доля населения моложе трудоспособного возраста составила на начало 2012 г. 17,9 %. Доли населения трудоспособного и старше трудоспособного возрастов составили соответственно 64,1 % и 18,0 %.

Тенденции в изменении возрастной структуры населения Овчинниковского сельсовета в течение рассматриваемого периода не выявлены.

Таблица 1.1.3-3

Динамика возрастной структуры населения Овчинниковского сельсовета

| № п/п | Наименование возрастной группы | 01.01.2008 г. |  | 01.01.2009 г. |  | 01.01.2010 г. |  | 01.01.2011 г. |  | 01.01.2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 165 | 18,7 | 164 | 18,8 | 159 | 18,4 | 158 | 18,6 | 152 | 17,9 |
|  | дети 0-6 лет | 78 | 8,8 | 78 | 8,9 | 72 | 8,3 | 82 | 9,7 | 74 | 8,7 |
|  | дети 7-15 лет | 87 | 9,9 | 86 | 9,9 | 87 | 10,1 | 76 | 8,9 | 78 | 9,2 |
| 2 | Население трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 557 | 63,2 | 559 | 64,0 | 554 | 63,9 | 534 | 62,9 | 542 | 64,1 |
|  | женщины 16-54 лет | 291 | 33,0 | 288 | 33,0 | 285 | 32,8 | 289 | 34,0 | 292 | 34,5 |
|  | мужчины 16-59 лет | 266 | 30,2 | 271 | 31,0 | 269 | 31,1 | 245 | 28,9 | 250 | 29,6 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 160 | 18,1 | 151 | 17,2 | 153 | 17,7 | 157 | 18,5 | 151 | 18,0 |
|  | Всего | 882 | 100,0 | 874 | 100,0 | 866 | 100,0 | 849 | 100,0 | 845 | 100,0 |

Таким образом, для демографической ситуации на территории Овчинниковского сельсовета характерны естественная убыль населения, миграционная нестабильность.

1.1.4 Экономическая база развития поселения

Численность трудовых ресурсов Овчинниковского сельсовета составила на 01.01.2012 г. 542 человека (64,1 % от численности всего населения).

В экономике поселения занято 87 человек (16,1 % от численности трудовых ресурсов).

Градообразующая сфера Овчинниковского сельсовета представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- торговля;

- иные виды экономической деятельности.

Основной  отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая земельная площадь, личных  подсобных  хозяйств,  крестьянско-фермерских  хозяйств, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции на начало 2011 года составила  4891 тыс. га.

Действующие крестьянско-фермерские хозяйства на территории сельсовета: КФХ  «Костоломов В.А.», КФХ  «Колос».

По состоянию на 01.10.2011 года в поселении функционирует 2 торговые точки, в том числе: 1 магазин потребительской кооперации, 1 частный  магазин.

В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции.

1.1.5 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Овчинниковского сельсовета на начало 2012 г. составила 14,77 тыс. кв. м.

Обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека -  17,5 кв. м на человека, что ниже показателя по Новосибирской области - 21,64 кв. м.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается муниципальное  унитарное  предприятие  «Овчинниковский  комхоз», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению (водоснабжение, теплоснабжение, вывоз  сточных  вод) и осуществляет сбор платежей  за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости  от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

На территории поселения функционирует 1 котельная, установленной мощностью 0,4 МВт, которая находится в муниципальной собственности. Общая протяженность  тепловых сетей составляет 4,8 км. Протяженность ветхих сетей – 1 км, что составляет 20,8% от их общей протяженности. Протяженность  водопроводных сетей  12 км, из них ветхие – 2 км.

В поселении осуществляются мероприятия по проведению реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленные на переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями, в том числе населением, с одновременным принятием мер по социальной защите населения.

1.1.6 Учреждения и предприятия обслуживания населения

Образование

На территории Овчинниковского сельсовета учреждения дошкольного образования отсутствуют. В системе образования поселения функционирует одна средняя общеобразовательная школа. Проектная мощность учреждения составляет 240 мест. Фактически число учащихся составляет 83 человека. Износ здания  80 %.

Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из малых сел организован бесплатный подвоз  учащихся.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Овчинниковского  сельсовета осуществляют   2  фельдшерско-акушерских пункта, расположенных  в д. Овчинниково и п. Новорощинском. Состояние зданий учреждений здравоохранения  удовлетворительное.

Физическая культура и спорт

На территории Овчинниковского сельсовета имеется спортивный зал при школе.

Культура и искусство

В поселении функционируют МКУ сельский дом культуры «Современник», библиотека.

Здание Овчинниковского дома культуры введено в эксплуатацию в 1986 г. Зрительный зал рассчитан на 180 мест. Физический износ здания составляет 80 %.

Книжный фонд содержит 11510 экземпляров. Читальный зал общей площадью 70 кв. м рассчитан на 6 мест.

1.1.7 Транспортное обеспечение территории Овчинниковского  сельсовета

Автомобильный транспорт

Опорная дорожная сеть Овчинниковского  сельсовета представлена дорогами межмуниципального и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения.

Основной дорогой, осуществляющей внешние транспортные связи поселения, является дорога  межмуниципального значения, связывающая  п. Новорощинским и д.Овчинниково с  региональной трассой М-51 «Байкал».

Общая протяжённость автомобильных дорог на территории Овчинниковского сельсовета составляет 15,4 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 0,8 км. Плотность автомобильных дорог  - 0,06 км/км кв.

Протяженность дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) составляет: межмуниципального значения – 10,2 км, местного значения – 67,05 км, внутрихозяйственных – 13,49 км, полевых и  - 339,98 км. Плотность дорожной сети составляет 0,72 км.

В целом характер дорожной сети муниципального образования соответствует сложившейся планировочной структуре муниципального образования.

Железнодорожный транспорт

Ближайшая железнодорожная станция – ст. Дупленская.

Воздушный транспорт

Ближайший аэропорт находится в г. Новосибирске – внутрироссийский и международный терминалы.

1.1.8 Инженерное обеспечение территории Овчинниковского сельсовета

Водоснабжение

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с 2-мя  подъёмами, очистка не производится.

Качество подземных вод хорошее. Воды пресные, содержание песка менее 0,01% от веса пробы, сухой остаток – 620 мг/л, общая жесткость – 10,8 мг-экв/л, общее содержание железа – 2,0мг/л, содержание бактерий в 1 л воды – менее 100.

Схема водоснабжения в населённых пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединённая хозяйственно-питьевая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. В непосредственной близости со скважинами установлены водонапорные башни, для повышения надежности работы сетей.

Всего в сельсовете насчитывается 6 водозаборных скважин: пять –  для питьевого назначения, одна не имеет объектов обеспечения водой.

Головные сооружения инженерных коммуникаций (водозаборные сооружения, насосные станции, КНС, очистные сооружения), их мощности и процент загруженности представлены в таблице 1.1.8-1.

Характеристика водонапорных башен

Таблица 1.1.8-1

| №/№ п/п | Наименование | Тип | Объем, м3 | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная Рожновского | Водонапорная, стальная | 25 | 1965 |
| 2 | Водонапорная БР 25У-15 | С водозаполняемой опорой | 17 | 1987 |
| 3 | Водонапорная БР 25У-15 | С водозаполняемой опорой | 25 | 1978 |
| 4 | Водонапорная БР 25У-15 | С водозаполняемой опорой | 25 | 1980 |

Характеристика существующих скважин

Таблица 1.1.8-2

| №/№ п/п | Наименование | Место расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Произво-дитель-ность, м3/сут | Оборудо-вание | Состояние скважины | В зоне санитарной охраны обеспечена надежная защита подземных водоисточников от внешнего загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 38-87 | д.Овчинниково ул.Советская | 83 | 1987 | 38 | ЭЦВ 6,5-125 | работоспособная | да |
| 2 | № 5921 | д.Овчинниково ул.Советская | 86,5 | 1964 | 30,7 | ЭЦВ 6,5-125 | работоспособная | да |
| 3 | № 12268 | д.Овчинниково ул.Советская | 89 | 1972 | 34,4 | ЭЦВ 6,5-125 | работоспособная | да |
| 4 | № 14108 | п. Новорощинский | 83 | 1976 | 10,3 | ЭЦВ 6,5-125 | работоспособная | да |
| 5 | № Н-0169 | п. Большая Поляна | 100 | 1968 | 6,4 | ЭЦВ 6,5-125 | работоспособная | да |

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации в Овчинниковском сельсовете отсутствует.

Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные

сооружения канализации отсутствуют.

Теплоснабжение

Климат района резко континентальный с суровой продолжительной зимой, жарким летом, короткими переходными сезонами весны и осени.

Климатические показатели приведены в таблице 1.1.8.-3.

Таблица 1.1.8-3

| Параметры | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С |  | СНиП 23-01-99*Строительная климатология |
| - абсолютная минимальная | -52 |  |
| - абсолютная максимальная | +40 |  |
| - расчетная для проектирования: |  |  |
| отопления | -39 |  |
| вентиляции | -24 |  |
| Продолжительность отопительного периода в сутках | 230 |  |
| - средняя температура,°С | -8,8 |  |

На территории д. Овчинниково есть котельная МУП «Овчинниковский комхоз», работает на жидком топливе – нефть. В селе установлено 2 водогрейных котла - «ЗИОСАБ-125» (средневзвешанный КПД – 90%, расход э/энергии – 60,8 тыс.кВт*ч/год, установленная мощность котельной 0,145 Гкал/час). Расход топлива в д. Овчинниково 800 л/сут.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Схема теплоснабжения открытая 2-х трубная.

Протяжённость существующих магистральных теплосетей  4,8км.

Граница  санитарно-защитной  зоны  составляет  50м.

Остальной жилой фонд сельсовета отапливается автономно.

Вид топлива и источники тепла в застройке, не охваченной централизованным теплоснабжением  уголь-  40%; дрова- 55%.

Электроснабжение

Существующий источник электроснабжения – ПС Овчинниково 110/10 кВ. На территории сельсовета расположено 8 трансформаторных пунктов.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

10 м - для ВЛ до 20 кВ;

20 м - для ВЛ 110 кВ;

30м - для ВЛ 500 кВ.

Связь

Основным видом связи является  телефонная сеть.

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

Станция на 216 номеров. Охват населения сотовой связью 80%, интернетом- 40%. Вышек сотовой связи нет.

Протяжённость воздушных и кабельных линий связи 96км, из них воздушных линий - 24км, кабельных линий – 72км.

1.2 Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Коченёвского района на 2011-2025 годы относительно территории Овчинниковского сельсовета

Комплексная программа социально-экономического развития Коченёвского района на 2011-2025 годы утверждена решением 7-ой сессии Совета депутатов Коченёвского района от 23.12.2010 г. № 49.

В соответствии с вышеуказанной программой на территории Овчинниковского сельсовета не запланировано размещение объектов капитального строительства в течение 2011-2025 гг.

1.3 Перечень  мероприятий комплексной программы социально-экономического развития Овчинниковского сельсовета на 2011-2025 годы

В соответствии с комплексной программой социально-экономического развития Овчинниковского сельсовета на 2011-2025 годы на территории муниципального образования запланирована реализация следующих мероприятий:

- улучшение жилищных условий населения;

- развитие общественной инфраструктуры;

- проведение работ по благоустройству населенных пунктов.

- Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории Овчинниковского сельсовета

2.1 Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах федерального значения, объектов

регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории Овчинниковского сельсовета размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

2.2  Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах местного значения уровня муниципального района

Схема территориального планирования Коченёвского района находится на стадии разработки.

3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Овчинниковского сельсовета

3.1  Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать снижение численности населения на территории муниципального образования.

Для расчета численности населения Овчинниковского сельсовета на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Показатели демографического развития, используемые в расчете прогнозной численности населения, приведены в таблицах 1 и 2.

В связи с полным обезлюдиванием рекомендуется исключить п. Большая поляна и п. Владиславский из реестра населённых пунктов.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Овчинниковского сельсовета составит около 750 человек к 2022 г., около 660 человек - к 2032 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1.-1

Прогнозируемая численность населения Овчинниковского сельсовета

в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| д. Овчинниково | 640 | 600 | 570 |
| п. Новорощинский | 168 | 130 | 90 |
| п. Большая поляна | 36 | 20 | 0 |
| п. Владиславский | 1 | 0 | 0 |
| Итого по Овчинниковскому сельсовету | 845 | 750 | 660 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Овчинниковского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Овчинниковского сельсовета представлено в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры

населения Овчинниковского сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 17,9 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 64,1 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 18,0 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

3.2  Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года  одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025г. до 33-35 кв. м общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 25 кв. м на человека на начало 2022г.;

- 35 кв. м на человека на начало 2032г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу.

Таблица 3.2-1

Рекомендуемое изменение жилищного фонда

Овчинниковского сельсовета, тыс. кв. м

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2022 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| д. Овчинниково | 15,0 | 20,0 |
| п. Новорощинский | 3,3 | 3,2 |
| п. Большая поляна | 0,5 | 0,0 |
| п. Владиславский | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Овчинниковскому сельсовету | 18,8 | 23,1 |

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 23,1 тыс. кв. м, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 17,5 кв. м в настоящее время до 35 кв. м общей площади на человека к 2032 г.

Объем нового жилищного строительства составит около 8,3 тыс. кв. м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 0,42 тыс. кв. м.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

3.3 Развитие и размещение учреждений и предприятий

обслуживания населения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Овчинниковского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

Д. Овчинниково выполняет функцию межселенного центра, где концентрируются учреждения, которые кроме собственного населения обслуживают  тяготеющие поселения.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальные нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения Овчинниковского сельсовета представлен в таблицах 3.3-1 – 3.3-6.

Таблица 3.3-1

Расчет учреждений образования

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста – 85 %, место | д. Овчинниково | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | Рекомендуется строительство здания ДОУ проектной мощностью 35 мест |
|  |  |  | п. Новорощинский | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детского сада семейного типа |
| 2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место | д. Овчинниково | 82 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | Сохранение существующего МОУ Овчинниковская СОШ. Обслуживаемое население: учащиеся всех ступеней обучения д. Овчинниково и п. Новорощинский |
|  |  |  | п. Новорощинский | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация транспортного обслуживания учащихся для получения образования в МОУ Овчинниковская СОШ |
| 3 | Внешкольные учреждения | 10 % общего числа школьников, место | д. Овчинниково | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры |

Таблица 3.3-2

Расчет учреждений здравоохранения, социального обеспечения, спортивных

и физкультурно-оздоровительных сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | д. Овчинниково | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами муниципального образования |
|  |  |  | п. Новорощинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами муниципального образования |

Продолжение таблицы 3.3-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещение в смену | д. Овчинниково | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего ФАП |
|  |  |  | п. Новорощинский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего ФАП |

Продолжение таблицы 3.3-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты | 28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | д. Овчинниково | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Овчинниковского сельсовета |
|  |  |  | п. Новорощинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Овчинниковского сельсовета |
| 4 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | д. Овчинниково | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация 10 мест в специальных жилых домах и группах квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых |
|  |  |  | п. Новорощинский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в д. Овчинниково |

Окончание таблицы 3.3-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 м2 общей площади на 1 тыс. человек, га | д. Овчинниково | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется объединение физкультурно-спортивных сооружений сети общего пользования со спортивными объектами общеобразовательной школы |
|  |  |  | п. Новорощинский | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в д. Овчинниково |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | д. Овчинниково | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала |
|  |  |  | п. Новорощинский | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала Овчинниковской СОШ |

Таблица 3.3-3

Расчет учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта |  | Требуется по норме на расчетный срок |  | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты |  | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты |  | Новое строительство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Дома культуры, клубы | 500-300 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 0,2 тыс. до 1 тыс. жителей | д. Овчинниково |  | 240 |  | 180 | 180 |  | 90 |  | 180 |  | 90 |  | Рекомендуется реконструкция здания существующего СДК с увеличением проектной мощности до 270 мест |
|  |  |  | п. Новорощинский |  | 27 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Рекомендуется использование населением СДК д. Овчинниково |
| 2 | Массовые библиотеки | 6-7,5 тыс. единиц хранения / 5-6 читательских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек | д. Овчинниково | 5,3 / 5 |  | 11,1 / 6 |  |  | 11,1 / 6 |  | 0 / 0 |  | 11,1 / 6 |  | 0 / 0 | Рекомендуется сохранение здания общедоступной библиотеки поселения |
|  |  |  | п. Новорощинский | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 | Рекомендуется организация отдела внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки поселения |

Таблица 3.3-4

Расчет предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п |  | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта |  | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту |  |  | 1-я очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты |  | Новое строительство |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 |  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек, м2 | д. Овчинниково |  | 198 | 85 |  |  | 85 |  | 115 |  |  | 85 | 115 |  | Рекомендуется сохранение существующих предприятий торговли и строительство новых |  |
|  |  |  |  | п. Новорощинский |  | 27 | 0 |  |  | 0 |  | 30 |  |  | 0 | 30 |  | Рекомендуется строительство предприятий торговли |  |
| 2 | Предприятия общественного питания |  | 40 мест на 1 тыс. человек, место | д. Овчинниково |  | 26 | 0 |  |  | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 20 |  | Рекомендуется организация предприятий общественного питания на 20 мест |  |
|  |  |  |  | п. Новорощинский |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Рекомендуется обслуживание населения в д. Овчинниково |  |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания |  | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | д. Овчинниково | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 |  | Рекомендуется организация 5 рабочих мест для бытового обслуживания населения |
|  |  |  |  | п. Новорощинский | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | Рекомендуется организация 1 рабочего места для бытового обслуживания населения |

Таблица 3.3-5

Расчет кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отделение связи | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | д. Овчинниково | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего отделения связи |
|  |  |  | п. Новорощинский | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в д. Овчинниково |
| 2 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, операционная касса | д. Овчинниково | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего отделения банка |
|  |  |  | п. Новорощинский | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в д. Овчинниково |

Таблица 3.3-6

Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95, машина | д. Овчинниково | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Рекомендуется реконструкция пожарного депо с увеличением проектной мощности до двух машин |
|  |  |  | п. Новорощинский | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарной машиной д. Овчинниково |

МОУ – муниципальное образовательное учреждение

СОШ – средняя общеобразовательная школа

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение

СК – сельский клуб

СДК – сельский дом культуры

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Согласно разрабатываемому проекту Схемы Коченёвского района  по  территории Овчинниковского сельсовета пройдёт часть автодороги-дублера (4-й категории)   федеральной трассы М-51, строительство которой предполагается  в северной части района  через Крутологово – Ермиловку – Овчинниково.

Мероприятий в части развития местной дорожной сети на расчётный срок не предусмотрено.

Автомобильный транспорт

На территории Овчинниковского сельсовета на расчетный срок предполагается проживание 660 человек.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 291 единицы. Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 3.4-1.

Таблица 3.4-1

Проектируемая численность парка автомобилей
муниципального образования

| №/№ п/п | Название населённого пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | Д. Овчинниково | 570 | 228 | 23 | 57 |
| 2 | П. Большая Поляна, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | П. Владиславский, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | П. Новорощинский. | 90 | 36 | 4 | 9 |
| ИТОГО: |  | 660 | 264 | 27 | 66 |
| ВСЕГО: |  |  | 291 |  | 66 |

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по-прежнему будет осуществляться автотранспортными предприятиями Коченёвского района, которыми предусмотрено движение маршрутного транспорта (автобуса) для организации, как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

В течение расчётного срока на территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Расчёты количества необходимых парковочных площадок, а также вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.4-2 без учёта межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам местного и межмуниципального значения.

Таблица 3.4.-2

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

№/№ п/п; Название населённого пункта; Население на расч.срок, чел; Расчётная автомобилизация; АЗС (при норме 1 колонка на 1200 авт.), колонок; СТО (при норме 1 пост на 200 авт.), постов; Существуюшие; Принято. легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит.; грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит.; мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит.; АЗС, шт; СТО, шт; АЗС, шт; СТО, шт. 1; Д. Овчинниково; 570; 228; 23; 57; 0; 1; 0; 0; 1; 1. 2; П. Большая Поляна,; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3; П. Владиславский,; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 4; П. Новорощинский.; 90; 36; 4; 9; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ИТОГО:; 660; 264; 27; 66; 0; 1; 0; 0; 1; 1.

3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры на территории Овчинниковского сельсовета

3.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории  Овчинниковского сельсовета.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению  о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1].

Для водоснабжения предлагается:

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей.

-расширение централизованной сети, прокладка магистральных сетей.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суммарное водопотребление

Таблица3.5.1-1

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды,уб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Овчинниково | 138,24 | 131,33 | 61,2 | 61,2 | 199,44 | 192,53 |
| п. Новорощинский | 29,95 | 20,74 | 7,5 | 7,5 | 37,45 | 28,24 |
| п. Большая Поляна | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 2,59 | 0 |
| Всего по сельсовету | 170,78 | 152,07 | 68,7 | 68,7 | 239,48 | 220,77 |

Водоотведение

Отвод стоков от объектов соцкультбыта д. Овчинниково предлагается осуществлять в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки населённых пунктов п.Новорощинского  и п.Большая Поляна, предлагается собирать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на площадку складирования ТБО на территории муниципального образования д.Овчинниково.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование локальных очистных установок с полной биологической очисткой.

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки, с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания.  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф деревни Овчинниково. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на ТБО.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Так как на территории сельсовета нет пожарного депо и на полив население использует воду из частных колодцев, суммарное водоотведение равно числу суммарного водопотребления (см. таблицу 5.1-1).

3.5.2 Теплоснабжение

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  приоритетным направлением развития системы теплоснабжения района является отказ от твердого угольного топлива и переход на природный газ в качестве  топлива.

В населённых пунктах Овчинниковского сельсовета основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Проектом предлагается проведение работ по реконструкции тепловых сетей, ремонту и замене котлов.

3.5.3 Газоснабжение

Газоснабжение

Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по  магистральному газопроводу Уренгой-Омск-Новосибирск через существующую ГРС р.п. Коченево.

К потребителям д.Овчинниково и п.Новорощинского газ по газопроводу высокого давления до 6 кгс/см2 поступает от проектируемой ГРС Новомихайловка.

Для снижения давления предусматривается установка ГГРП.

ГГРП могут применяться блочные заводского изготовления в зданиях контейнерного типа (ГРПБ) и шкафные (ШРП).

Схемой предусматривается:

-приготовление пищи населением индивидуального сектора-100%;

-горячее водоснабжение от газовых водонагревателей-100%;

-отопление индивидуального сектора-100%.

В населённых пунктах предусматривается модернизация угольных котельных, перевод на природный газ.

Газ планируется использовать для улучшения социально-экономических условий проживания жителей и обеспечения широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.

На основании проекта «Схема газоснабжения Коченёвского района Новосибирской области» были выполнены расчёты потребления газа. В связи с изменением численности населения сельсовета произведён перерасчёт потребления газа:

Деревня Овчинниково - годовой расход газа 625 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 347 куб. м/час.

Посёлок Новорощинский - годовой расход газа 181 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 101 куб. м/час.

3.5.4 Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам приложения 12 СНиП 2.07.01-89.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт.  Приведенные укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки для Овчинниковского сельсовета, приведённые в таблице, являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Электрические нагрузки по населённым пунктам

Таблица 3.5.4-1

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Овчинниково | 600 | 570 | 138 | 131 |
| п. Новорощинский | 130 | 90 | 30 | 21 |
| п. Большая Поляна | 20 | 0 | 5 | 0 |
| Всего по сельсовету | 750 | 660 | 173 | 152 |

3.5.5 Связь

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=2,9. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

В соответствии с программой «Развитие телекоммуникаций, инфраструктуры в поселках Новосибирсой области на 2011-2013 годы» ПСК «Телефонстрой» на расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Основные направления развития услуг связи на расчётный срок:

-создание сетей сотовой связи для недостающего  процента населения;

-снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК);

-дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

-организовать устойчивой функционирование сети Internet.

Потребное количество телефонов

Таблица 3.5.5-1

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  | Число телефонов, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| д. Овчинниково | 600 | 570 | 252 | 239 |
| п. Новорощинский | 130 | 90 | 55 | 38 |
| п. Большая Поляна | 20 | 0 | 8 | 0 |
| Всего по сельсовету | 750 | 660 | 315 | 277 |

  - Сбор и вывоз бытовых отходов

В настоящее время на территории поселения действует 1 площадка складирования ТБО (14,75 га)  у  д. Овчинниково, на расстоянии 1,8 км от жилого строения. Проектом предусмотрено сохранение данной площадки. Санитарно-защитная зона площадок складирования ТБО устанавливается 1000 м до жилой застройки.

Таблица 3.6-1

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  | Жидкие нечистоты (из выгребов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т | Норма куб.м на чел/год | Объём, куб.м |
| д. Овчинниково | 570 | 300 | 171,0 | 2,0 | 1140,0 |
| п. Новорощинский | 90 | 300 | 27,0 | 2,0 | 180,0 |
| п. Большая Поляна | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |
| Итого | 660 |  | 198,0 |  | 1320,0 |

- Предложения по установлению границ населённых пунктов

Таблица 4-1

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| №/№ п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Овчинниково, |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 151,20 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 151,20 |
| 2 | посёлок Большая Поляна |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 40,20 |
|  | Земли, исключаемые в счёт земель сельхозназначения | 40,20 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 0 |
| 3 | посёлок Владиславский |  |
|  | Существующая территория населённого пункта | 45,26 |
|  | Земли, исключаемые в счёт земель сельхозназначения | 45,26 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 0 |
| 3 | посёлок Новорощинский. | 62,93 |
|  | Земли, исключаемые в счёт земель с/х назначения | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 62,93 |

5 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии со статьей 23 п.6 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Овчинниковского сельсовета.

Раздел инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям разработан в полном объёме в составе схемы территориального планирования Коченёвского района.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90);

- На территории Овчинниковского сельсовета располагаются следующие потенциально-опасные объекты: магистральный нефтепровод, магистральный газопровод;

- На Западно-Сибирской железной дороге, проходящей вблизи проектируемой территории и федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (М-51) возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Риск возникновения аварий на железной дороге

Проектируемая территория попадает в зоны:

- возможного химического заражения при авариях на железной дороге;

- действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления;

- в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны;

- в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны с образованием «огненного шара».

Риск возникновения аварий на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (М-51)

Проектируемая территория попадает в зоны:

- действия поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте;

- действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны;

- действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием избыточного давления;

- поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильной дороге, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны с образованием избыточного давления.

Риск возникновения бытовых пожаров

На данный момент на территории Овчинниковского сельсовета для устранения бытовых пожаров имеется 1 пожарная машина, проектом генерального плана рекомендуется реконструкция пожарного депо до 2 машин.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители, недофинансирования ремонтных работ, образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников, отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Риск возникновения аварий на газопроводах, нефтепроводах

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на нефте- и газопроводе.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Риск возникновения природных пожаров

Пожарная опасность на территории Овчинниковского сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течение всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением). На данный момент на территории Овчинниковского сельсовета имеется 1 пожарная машина, проектом генерального плана рекомендуется реконструкция пожарного депо до 2 машин, что  обусловлено возникновением частых лесных пожаров в теплое время года.

Риск возникновения метеорологических опасностей

Смерчи отмечаются примерной периодичностью раз в 50 лет (более 30 м/сек), опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Риск возникновения природно-очаговых, зоонозных инфекций и    паразитарных заболеваний

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус, группа заболеваний, обусловленных различными болезнетворными микроорганизмами – энцефалиты,  сибирская язва, бешенство, рыльнокопытная острая болезнь животных - ящур, особенно опасные вредители сельскохозяйственных культур - колорадский жук, саранчовые.

6  Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

| №/№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 60877,00 | 60877,00 |
| 1.2 | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 299,59 | 214,13 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 57152,89 | 57238,35 |
|  | земли лесного фонда | -"- | 2336,24 | 2336,24 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 845 | 660 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,003 | -0,002 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | -0,007 | -0,007 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 17,9 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 64,1 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 18,0 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 14,8 | 23,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 14,8 | 23,1 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 14,8 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 8,3 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 8,3 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 8,3 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 17,5 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 0 | 35 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 240 | 240 |
| 4.3 | ФАП | шт | 2 | 2 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 85 | 200 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 0 | 20 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 0 | 0 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 180 | 270 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость дорог с твёрдым покрытием | км | 0,8 |  |
| 5.2 | Плотность дорожной сети | км/км кв. | 0,06 |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 220,77 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут | нет данных | - |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 152,00 |
| 6.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | - | 806,00 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 198,0 |
| 7.2 | Жидкие нечистоты | куб.м | нет данных | 1320,0 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.